附件2

《广州期货交易所多晶硅期货、期权业务细则》修订对照表

（注：双删除线为删除内容，加粗为新增内容）

| 序号 | 原条文 | 修订后条文 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第十三条 多晶硅期货合约非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0手： 时间段; 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户. 一般月份; N>3万手; N×10%手. N≤3万手; 3000手. 交割月份前1个月第10个交易日起; 900手. 交割月份; 300手. 注：N为某一合约单边持仓总量。 | 第十三条 多晶硅期货合约非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0手： 时间段; 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户. 一般月份; N>6万手; N×5%手. N≤6万手; 3000手. 交割月份前1个月第10个交易日起; 500手. 交割月份; 100手. 注：N为某一合约单边持仓总量。 |
| 2 | 第五十四条 多晶硅入库时，货主应当向仓库提交生产厂家出具的质量证明书和样芯。仓库应当按照交易所有关规定对相关材料和凭证进行验收。 | 第五十四条 多晶硅入库时，货主应当向仓库提交生产厂家出具的样芯（颗粒硅无需提供）和质量证明书。仓库应当按照交易所有关规定对相关材料和凭证进行验收。 |
| 3 | 第五十九条 ……交易所委托三家指定质量检验机构进行复检，其中施主杂质含量、受主杂质含量以及碳含量指标的复检，由指定质量检验机构对样芯进行检测。基体金属杂质含量、表面金属杂质含量、尺寸以及表面质量指标的复检，由交易所委托指定抽样机构对未开箱货物进行随机抽样，抽样后由指定质量检验机构对样品进行检测。三家指定质量检验机构中，两家及以上出具符合交割质量标准的结果，则认定该批产品符合交割质量标准要求，否则不符合。相关费用由货主先行垫付。…… | 第五十九条 ……交易所委托三家指定质量检验机构进行复检，三家指定质量检验机构中，两家及以上出具符合交割质量标准的结果，则认定该批产品符合交割质量标准要求，否则不符合。相关费用由货主先行垫付。…… |
| 4 | 第六十三条 厂库应按照交易所相关要求妥善保管样芯，保管时间需覆盖样芯对应仓单货物质量争议解决期。 | 第六十三条 厂库应按照交易所相关要求妥善保管样芯，保管时间需覆盖样芯对应仓单货物质量争议解决期（颗粒硅除外）。 |
| 5 | 第六十四条 ……交易所委托三家指定质量检验机构进行复检，其中施主杂质含量、受主杂质含量以及碳含量指标的复检，由指定质量检验机构对样芯进行检测。基体金属杂质含量、表面金属杂质含量、尺寸以及表面质量指标的复检，由交易所委托指定抽样机构对未开箱货物进行随机抽样，抽样后由指定质量检验机构对样品进行检测。三家指定质量检验机构中，两家及以上出具符合交割质量标准的结果，则认定该批产品符合交割质量标准要求，否则不符合。相关费用由货主先行垫付。…… | 第六十四条 ……交易所委托三家指定质量检验机构进行复检，三家指定质量检验机构中，两家及以上出具符合交割质量标准的结果，则认定该批产品符合交割质量标准要求，否则不符合。相关费用由货主先行垫付。…… |
| 6 | 附件1.2 本标准规定的多晶硅是指以氯硅烷、硅烷为原料生长的经破碎形成的块状多晶硅。 | 附件1.2 本标准规定的多晶硅是指以氯硅烷、硅烷为原料生长的经破碎形成的块状多晶硅，以及以氯硅烷、硅烷气为原料，采用流化床法生产的颗粒状多晶硅。 |
| 7 | 附件2 规范性引用文件 …… GB/T 12963—2022 电子级多晶硅 GB/T 25074—2017 太阳能级多晶硅 | 附件2 规范性引用文件 …… GB/T 12963—2022 电子级多晶硅 GB/T 25074—2017 太阳能级多晶硅 GB/T 35307—2023 流化床法颗粒硅 |
| 8 | 附件3 术语和定义 本标准采用的术语和定义按GB/T 12963—2022和GB/T 25074—2017解释。 | 附件3 术语和定义 本标准采用的术语和定义按GB/T 12963—2022、GB/T 25074—2017和GB/T 35307—2023解释。 |
| 9 | 附件4.1 基准交割品质量要求 种类; 项目; 基准交割品 质量要求. 块状硅; 施主杂质含量（ppba）; ≤ 0.3. 受主杂质含量（ppba）; ≤ 0.05. 碳含量（ppma）; ≤ 0.3. 基体金属杂质含量（ng/g, ppbw）; Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na总金属杂质含量：≤ 0.5. 表面金属杂质含量（ng/g, ppbw）; Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Al、K、Na、Ti、Mo、W、Co总金属杂质含量：≤ 1.0. 尺寸; 线性尺寸：6mm~80mm，混装时，线性尺寸小于6mm的多晶硅不超过总重量的1%. 表面质量; 致密料. | 附件4.1 基准交割品质量要求 种类; 项目; 基准交割品 质量要求. 块状硅; 施主杂质含量（ppba）; ≤ 0.3. 受主杂质含量（ppba）; ≤ 0.1. 碳含量（ppma）; ≤ 0.4. 基体金属杂质含量（ng/g, ppbw）; Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na总金属杂质含量：≤ 2.0. 表面金属杂质含量（ng/g, ppbw）; Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Al、K、Na、Ti、Mo、W、Co总金属杂质含量：≤ 5.0. 尺寸; 线性尺寸：6mm~80mm，混装时，线性尺寸小于6mm的多晶硅不超过总重量的1%. 表面质量; 致密料或菜花料 （可混装）. 颗粒硅; 施主杂质含量（ppba）; ≤ 0.3. 受主杂质含量（ppba）; ≤ 0.1. 碳含量（ppma）; ≤ 0.3. 氢含量（μg/g, ppmw）; ≤ 30. 总金属杂质含量（ng/g, ppbw）; Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Al、K、Na、Ti、Mo、W、Co总金属杂质含量：≤ 0.5. 粒径; 小于150μm的颗粒硅重量占比应≤ 5%；150μm~4000μm的颗粒硅重量占比≥ 90%；大于4000μm的颗粒硅重量占比应≤ 5%. |
| 10 | 附件4.2 替代交割品质量要求和升贴水 种类; 项目; 替代交割品质量要求; 升贴水（元/吨）. 块状硅; 施主杂质含量（ppba）; ≤ 0.3; -12000. 受主杂质含量（ppba）; ≤ 0.1. 碳含量（ppma）; ≤ 0.4. 基体金属杂质含量（ng/g, ppbw）; Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na总金属杂质含量：≤ 2.0. 表面金属杂质含量（ng/g, ppbw）; Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Al、K、Na、Ti、Mo、W、Co总金属杂质含量：≤ 5.0. 尺寸; 线性尺寸：6mm~80mm，混装时，线性尺寸小于6mm的多晶硅不超过总重量的1%. 表面质量; 致密料或菜花料 （可混装）. | 附件4.2 替代交割品质量要求和升贴水 种类; 项目; 替代交割品质量要求; 升水 （元/吨）. 块状硅; 施主杂质含量（ppba）; ≤ 0.3; 2000. 受主杂质含量（ppba）; ≤ 0.05. 碳含量（ppma）; ≤ 0.3. 基体金属杂质含量（ng/g, ppbw）; Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na总金属杂质含量：≤ 0.5. 表面金属杂质含量（ng/g, ppbw）; Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Al、K、Na、Ti、Mo、W、Co总金属杂质含量：≤ 1.0. 尺寸; 线性尺寸：6mm~80mm，混装时，线性尺寸小于6mm的多晶硅不超过总重量的1%. 表面质量; 致密料. |
| 11 | 附件5.1 施主杂质含量、受主杂质含量、碳含量、基体金属杂质含量、表面金属杂质含量以及尺寸的测定按照GB/T 12963—2022的规定执行； | 附件5.1 块状硅的施主杂质含量、受主杂质含量、碳含量、基体金属杂质含量、表面金属杂质含量以及尺寸的测定按照GB/T 12963—2022的规定执行，表面质量的测定按照交易所相关作业指导文件进行； |
| 12 | - | 附件5.2 颗粒硅的施主杂质含量、受主杂质含量、碳含量、总金属杂质含量、氢含量、粒径的测定按照GB/T 35307—2023的规定执行。 |